ICS 03.080.30 Z50/59

SB

中 华 人 民 共 和 国 国 内 贸 易 行 业 标 准

SB/T 10737—2012

高空外墙清洗服务规范

Specifications for high-altitude facades cleaning services

2012 - 08 - 01 发布	2012 - 11 - 01 实施

中华人民共和国商务部	发 布

目    次

前言	II

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语与定义	1

- 基本要求	2

- 施工要求	3

- 验收标准	3

前    言

本标准由中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会提出。本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会、中清净业（北京）环境科技研究   院、秦皇岛华清企业管理有限公司、北京博展科技交流中心。

本标准主要起草人：李军、谢京刚、杨小彪、张树军、吴比。

# 高空外墙清洗服务规范

- 范围

本标准规定了高空清洗作业的基本要求。

本标准适用于高处悬挂清洗作业及类似作业条件的清洗作业场所。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废

GB 6095 安全带

| GB | 19154 | 擦窗机 |
| --- | --- | --- |
| GB | 19155 | 高处作业吊篮 |
| GB | 23525 | 座板式单人吊具作业安全技术规范 |
| GB | 50009 | 建筑结构荷载规范 |

JG 5099 高空作业机械安全规则

JGJ 130 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

SB/T 10596-2011 清洁行业企业资质评价体系

DB 11/236 建筑物外墙（幕）清洗作业座板式单人吊具技术规范

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

高空作业 high altitude

2 米以上的施工作业均为高空作业。

擦窗机 permanently installed	suspended	access	equipment

用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。

吊篮temporarily	installed	suspended	access	equipment

用钢丝绳从建筑物或构筑物上，通过悬挂机构使悬吊平台沿立面上下移动的一种非常设悬挂式设

备。

高空作业机械 aerial work machinery

用来运送工作人员和使用器材到指定高度进行作业的特种工程车辆与设备的统称（包括高空作业平台、高空作业车）。

脚手架 scaffold

施工现场为工人作业或物品运输而搭设的能稳定支撑在地面或垂直结构上的临时性工作平台。

座板式单人吊具 personal board-type sling equipment

建筑物外墙（幕）清洗作业人员个人使用的有防坠落功能的无动力高空载人用具。由吊具屋面固

定装置、悬挂绳、安全吊绳、安全保险绳、自锁器、吊具坐板及双背安全带构成。该吊具可由作业人员   操纵悬挂绳沿建筑物立面自上而下地进行清洗作业。

高压水枪 high pressure gun

工作压力在 10-100MPa 之间的水射流。其设备主机多为高压往复式泵。

悬挂作业 suspending work

从建筑物上部，沿立面用绳索通过悬挂机构，在专门搭载作业人员及所用工具的装置上进行的一种

作业。

悬挂清洗作业 suspending cleaning work

从建筑物上部，沿立面用绳索通过悬挂机构，在专门搭载作业人员的装置上使用清洗工具设备、清   洁剂进行的一种作业。

额定荷载 rated load

悬吊平台上允许承受作业人员及其所用工具等质量总和的最大值。

升降装置 elevating device

能使悬吊平台上下运行的传动装置。

工作绳 working rope

单独悬挂，用于承载悬吊平台或吊板的绳索。

安全绳 safety rope

独立悬挂建筑物顶部，通过自锁器、安全带与作业人员连在一起，防止作业人员坠落的绳索。配在   安全带上，在人体坠落时能立即卡住安全绳的器件。

悬吊平台 suspending platform

悬吊于空中，四周装有围护拦，用于搭载作业人员及其所用工具的篮体。

- 基本要求

可根据建筑物现有的设施条件、外形特点、安全保障要求、工期要求等因素选择适用的清洗设备。

  - 擦窗机的要求

选用擦窗机作为外墙清洗设备时，该设备必须符合 GB 19154 的要求。设备管理部门应向操作人员提供有效的安检证书、设备说明书、手册等有关安全及使用的资料。

  - 吊篮、高空作业机械、脚手架的要求